1) Description de l’appareil actuel (déduite du code)

1.1. Plateforme & interfaces

- Contrôleur principal : Seeed Wio Terminal (CircuitPython) avec écran intégré piloté via displayio et terminalio.

- Entrées utilisateur : boutons A/B/C + joystick (UP/DOWN/LEFT/RIGHT/PRESS), lus via DigitalInOut en pull-up (actif bas) + petit debounce logiciel.

- Bus capteurs : I²C sur board.SCL/board.SDA à 100 kHz.

- Stockage : option de microSD (via sdcardio + storage) pour logger un CSV.

1.2. Balances supportées actuellement

- Le script est conçu pour des M5Stack Unit Mini Scales (ou compatibles UIFlow) pilotées en I²C à l’adresse 0x26.

- Les registres utilisés suggèrent un module “intelligent” (poids en float, ADC, LED, filtres, etc.) :

  - REG_WEIGHT = 0x10, REG_ADC = 0x00, REG_LED = 0x30, REG_LPF/AVG/EMA = 0x80..0x82, etc.

- Objectif actuel : jusqu’à 5 balances (ciblage explicite TARGET_COUNT = 5) sur un multiplexeur I²C.

1.3. Multiplexage I²C (raison clé du design)

- Le code utilise un TCA9548A (switch I²C 8 canaux) pour gérer plusieurs balances ayant la même adresse I²C (0x26).

- Il y a une auto-détection du TCA : scan I²C et recherche d’une adresse dans 0x70..0x77.

- Le code scanne ensuite les 8 canaux du TCA et “probe” une balance en lisant effectivement le registre poids (0x10) pour valider la présence.

- Un wrapper MuxChannel encapsule la sélection de canal, avec une attention “lock-safe” (éviter les erreurs de lock I²C).

➡️ Interprétation matérielle actuelle :
Wio Terminal ⇄ (I²C) ⇄ 1× TCA9548A ⇄ (8 sous-bus I²C) ⇄ jusqu’à 5 modules MiniScale (addr 0x26 chacun).

1.4. Fonctionnalités “produit” déjà présentes

Affichage / UI

- Écran avec un titre “Mini Scales x5 (TCA9548A)” + affichage canal actif, poids, ADC, état filtres, état calibration, liste, hints.

- Navigation : LEFT/RIGHT pour changer la balance active ; A/B/C/PRESS pour tare, calibration, réglages, log (d’après hints).

Filtres

- Paramètres de filtrage exposés (EMA alpha, average level, low-pass filter) + réglages par balance et globaux (ALL) via appui long sur A.

Calibration

- Deux modes : 2 points et 3 points (0 g / 100 g / 1000 g) annoncés dans l’en-tête.

- Calibration basée sur moyenne de N échantillons (100/300/500/1000) avec estimation de σ via Welford (online variance) et progression UI.

- Indication “SPS hint” 10 ou 80 (HX711 typiquement), et SAMPLE_DELAY = 1/SPS_HINT.

LED d’état

- LED verte si calibrée, rouge sinon + test RGB/GRB (ordre des couleurs configurable). Logging

- Log CSV sur SD : /sd/miniscales_log.csv avec colonnes t_monotonic_s,channel,weight_g,adc et période typique 0.2 s (5 Hz).

2) Ce qui limite le passage à >50 balances (diagnostic)

À partir du code, les “verrous” sont surtout architecturaux :

- Un seul multiplexeur TCA9548A géré
Le code détecte une seule adresse TCA (detect_tca_addr renvoie un unique MUX_ADDR) et scanne 8 canaux. 
➡️ Pour >50 balances, il faut soit plusieurs TCA9548A (adresses distinctes), soit une architecture différente.

- Modèle de données “balance = canal (0..7)”
Aujourd’hui une balance est identifiée par son canal TCA (et implicitement un seul TCA). 
➡️ Avec plusieurs multiplexeurs, l’ID doit devenir (adresse_mux, canal) voire un identifiant logique persisté.

- UI conçue pour ~5 balances
Le titre et la logique “balance active” + listage sont orientés petit nombre. 
➡️ À 50+, il faut pagination, recherche, groupes, ou une UI “tableau”.

- Débit / latence I²C + logging
À 5 Hz, loguer 50 balances => 250 lignes/s. Même si ça peut passer, il faut contrôler :

- temps de sélection mux (le code met 80 ms de stabilisation après select canal) 
➡️ 80 ms × 50 = 4 s rien que de “stabilisation” si on garde ce chiffre tel quel → impossible.
=> Il faudra réviser la stratégie de lecture (stabilisation plus courte, lecture par batch, ou “stabilisation only on channel switch”, etc.)

3) Feuille de route 3 mois (objectif : >50 HX711)

Je propose une feuille de route robuste en 3 phases, avec jalons “démontrables” chaque mois.

Je donne deux scénarios matériels, car “HX711” peut signifier soit (A) vos MiniScale I²C (avec HX711 interne) soit (B) des HX711 bruts (DOUT/SCK). Le code actuel correspond clairement au scénario A.

3.A Scénario A (recommandé si vous gardez les “Unit Mini Scales” I²C)

Architecture cible

- Mettre 7× TCA9548A (7 adresses différentes parmi 0x70..0x77) sur le même I²C maître

- Chaque TCA gère 8 canaux → 56 emplacements possibles (>50).

- Chaque balance reste à 0x26 mais isolée par canal/mux.

Mois 1 — Refactor + multi-mux + PoC 16 balances

Objectif démontrable (fin M1) : 2 multiplexeurs (16 canaux) détectés et 12–16 balances lues de façon stable.

- Refactor logiciel (1 semaine)

- Extraire en modules :

  - MuxManager : scan des mux (0x70..0x77), sélection (addr + channel)

  - ScaleManager : inventaire, lecture, erreurs, statut calibré

  - UI : navigation/pagination

  - Logger : file/flush/rotation

- Remplacer l’ID “channel” par (mux_addr, channel) partout (UI + log).
(Aujourd’hui le log ne contient que channel.)

- Multi-mux detection (1 semaine)

- Remplacer detect_tca_addr() (unique) par detect_tca_addrs() (liste).
Le code scanne déjà les adresses 0x70..0x77 : on réutilise, mais sans “return au premier”.

- PoC performance (1 semaine)

- Mesurer le temps réel d’une lecture (select mux + select channel + read weight/adc).

- Réduire/supprimer le time.sleep(0.08) de stabilisation si non nécessaire (ou le rendre adaptatif).

- UI minimale adaptée (1 semaine)

- Pagination : afficher 8–12 balances par page, un curseur, et la balance active détaillée.

Livrables M1

- Firmware PoC + note technique “multi-mux”

- Log CSV enrichi : t, mux_addr, channel, weight_g, adc

- Test bench 16 voies stable 1h

Mois 2 — Passage 56 voies + calibration persistée + batch calibration

Objectif démontrable (fin M2) : 56 voies détectées (ou au moins 50), lecture et logging stables, calibration utilisable en prod.

- Calibration persistée (1–2 semaines)

- Stocker les paramètres de calibration par balance (ID = mux+channel) dans un fichier sur SD :

  - offset/tare

  - gap/scale factor

  - mode 2-pt ou 3-pt

  - date, σ estimé, N échantillons
Le code a déjà la logique “N échantillons + σ Welford”.

- Batch calibration (1 semaine)

- “Assistant” : calibrer une liste (ex. balances 1–10) en série

- Afficher progression globale + gestion erreurs (balance absente, instable, etc.)

- Robustesse I²C & erreurs (1 semaine)

- Compteurs d’erreurs par balance

- Retry exponentiel

- “quarantaine” d’une voie défaillante

- Re-scan périodique des voies

Livrables M2

- Banc 50–56 voies câblé

- Calibration persistée + assistant “batch”

- Logging stable (débit validé)

Mois 3 — Industrialisation (UX, tests longs, maintenance)

Objectif démontrable (fin M3) : outil utilisable au quotidien, avec tests d’endurance et procédure de mise en service.

- Optimisation du logging

- Mode “snapshot” (ex: 1 Hz sur 56 voies) + mode “focus” (10 Hz sur 1 voie active)

- Rotation fichiers (par jour / par run) + en-tête métadonnées

- Ergonomie

- Écran “overview” : min/max, alarmes, dérive

- Écran “diagnostic” : bus, mux, erreurs, SD

- Validation

- Test 24–72 h

- Mesure de dérive / bruit (σ) déjà calculé pendant calibration : réutiliser pour qualification.

Livrables M3

- “Release candidate” firmware

- Procédure d’assemblage câblage + checklist validation

- Rapport de test endurance

1) Cible matérielle recommandée (>50 balances I²C)

1.1. Principe

Votre code utilise déjà un TCA9548A (8 canaux) pour isoler des périphériques ayant la même adresse I²C (0x26). 
Pour dépasser 50 balances, la voie la plus simple et cohérente est :

- 7× TCA9548A sur le bus I²C maître, chacun avec une adresse différente dans la plage 0x70..0x77. (8 adresses possibles → 8 mux max).

- Chaque TCA fournit 8 sous-bus → 7×8 = 56 emplacements (objectif >50 atteint).

- Chaque balance reste à l’adresse 0x26 mais isolée par (adresse_mux, canal).

👉 Nouvel identifiant canonique d’une balance : (mux_addr, channel) au lieu de channel seul. (Votre script journalise aujourd’hui uniquement channel dans le CSV.)

1.2. Points d’attention “terrain” (très importants à 50+)

À 56 modules, les problèmes classiques sont : alimentation, masse, câblage I²C, pull-ups et capacité de bus. Le multiplexage aide, mais l’amont (bus maître) voit quand même 7 mux.

Recommandations pratiques (non-intrusives) :

- Alimentation : prévoir une distribution 5V stable (courant total) + découplage local (100 nF + 10 µF) au plus près de chaque mux et de chaque groupe de balances.

- I²C : garder SCL/SDA “tronc commun” court, puis dériver vers les mux ; sur chaque canal, câbles courts vers les balances.

- Pull-ups : éviter d’empiler des pull-ups sur chaque module ; idéalement un jeu de pull-ups bien dimensionné sur le bus maître (et éventuellement par canal si nécessaire).

2) Évolutions logicielles nécessaires (à partir de votre script)

2.1. Ce que fait déjà le script (base solide)

- Détection du TCA par scan I²C sur 0x70..0x77, mais il s’arrête au premier trouvé.

- Scan des canaux (0..7) du TCA puis probe d’une balance en lisant effectivement le registre poids 0x10 à l’adresse 0x26.

- Construit une liste scales de type [channel, MiniScale, led_order, calibrated_bool].

- UI (Wio Terminal) + joystick/boutons + réglages par balance / globaux, calibration (2-pt / 3-pt), calcul σ Welford, et log CSV sur SD.

2.2. Ce qu’il faut changer pour 56 voies

A) Multi-mux : détecter tous les TCA au lieu d’un seul

Aujourd’hui : detect_tca_addr() renvoie un seul MUX_ADDR. 
Demain : detect_tca_addrs() doit renvoyer une liste d’adresses mux trouvées sur 0x70..0x77.

B) Scanner toutes les voies : (mux_addr, channel)

Aujourd’hui : detect_scale_channels() scanne 8 canaux d’un mux. 
Demain : il faut boucler sur tous les mux détectés puis leurs canaux, et construire une liste de tuples [(mux_addr, ch), ...].

C) Représentation interne : ScaleID

Changer la structure scales de :

- scales[i] = [ch, MiniScale, led_order, calibrated] 
vers :

- scales[i] = [mux_addr, ch, MiniScale, led_order, calibrated, stats...]

Cela impacte :

- UI (affichage de l’ID)

- Log CSV (ajouter mux_addr)

- Calibration persistée (fichier de paramètres indexé par ID)

D) Performance : supprimer la latence “80 ms” par switch de canal

Votre code impose time.sleep(0.08) à chaque tca_select_channel(). 
Avec 56 voies, ça devient rédhibitoire (56×80 ms ≈ 4,5 s de “délai” par tour).
=> Il faudra :

- rendre ce délai configurable,

- et idéalement beaucoup plus faible (ou uniquement appliqué après un changement de mux, ou si lecture invalide).

E) UI : passer de “5 balances” à “liste paginée”

Votre UI est pensée pour TARGET_COUNT=5 et navigation simple. 
Pour 56 balances, il faut :

- un écran overview paginé (ex : 10–12 balances par page),

- un écran focus (1 balance) pour réglages/calibration,

- un mécanisme de filtre (balances actives seulement / en erreur / non calibrées).

F) Logging : ajouter mux + modes d’échantillonnage

Aujourd’hui log CSV : t_monotonic_s,channel,weight_g,adc à période LOG_PERIOD=0.2. 
Pour 56 voies, prévoir deux modes :

- Overview : 0.5–1 Hz sur toutes les voies

- Focus : 5–10 Hz sur la voie active (ou un petit groupe)

Et enrichir le CSV :

- t, mux_addr, channel, weight_g, adc, flags...

G) Calibration persistée (indispensable en prod)

Votre code gère calibration/σ et LED d’état (vert/rouge) mais ne montre pas explicitement de persistance dans un fichier de calibration. 
Pour 56 voies, c’est indispensable :

- un fichier /sd/calibration.json (ou CSV) indexé par (mux_addr, ch)

- stocker : tare/offset, gap/factor, mode 2pt/3pt, date, N, σ

3) Feuille de route “3 mois” (découpée semaine par semaine)

Hypothèse : le stagiaire est dédié majoritairement à ce projet et vous pouvez valider du hardware au fil de l’eau.

Mois 1 — “Multi-mux + PoC 16 voies” (objectif : preuve de faisabilité)

S1 — Onboarding & cadrage

- Lire/annoter le script : pipeline I²C→TCA→probe→MiniScale, UI, calibration, log.

- Définir les critères de succès : nb voies, fréquence log (overview/focus), temps de scan, temps de boot, tolérance erreurs.

S2 — Refactor minimal “propre”

- Isoler 4 blocs : MuxManager, ScaleInventory, UI, Logger.

- Introduire un type d’ID interne (mux_addr, channel).

S3 — Multi-mux detection + scan

- Implémenter scan de tous les mux sur 0x70..0x77 (au lieu d’un seul).

- Scanner (mux_addr, ch) et “probe” via lecture registre poids 0x10 à 0x26.

S4 — PoC 16 voies + première optimisation perf

- Tester avec 2 mux (16 canaux) et 8–16 balances.

- Mesurer les temps : switch mux+canal, lecture weight/adc.

- Réduire/adapter le sleep(0.08) après sélection de canal. 
Livrable fin M1 : firmware PoC + log CSV contenant mux_addr + test stable 1–2h sur 16 voies.

Mois 2 — “56 voies + calibration persistée + robustesse”

S5 — Passage 56 voies (hardware + software)

- Mettre 7 mux (ou montée progressive : 3 puis 5 puis 7).

- Implémenter une UI paginée (overview).

S6 — Calibration persistée

- Ajouter sauvegarde/chargement calibration par (mux_addr, ch).

- Rejouer calibration au boot → LED verte/rouge cohérente.

S7 — Batch calibration (gain énorme de temps opérationnel)

- Assistant : calibrer en série une liste de balances sélectionnées.

- Exploiter votre routine “moyenne N + σ Welford + progression UI”.

S8 — Robustesse I²C / gestion erreurs

- Retry intelligent (3 essais vous le faites déjà pour le probe).

- Compteurs d’erreurs par voie + état “quarantaine” + rescan périodique. Livrable fin M2 : 50–56 balances détectées, calibration persistée, logging overview stable.

Mois 3 — “Industrialisation & validation endurance”

S9 — Logging scalable

- Deux modes :

  - Overview : 0.5–1 Hz toutes voies

  - Focus : 5–10 Hz voie active

- Rotation de fichiers (/sd/log_YYYYMMDD.csv) + en-tête.

S10 — UX “atelier”

- Écran diagnostic : mux trouvés, nb voies, erreurs I²C, SD OK/KO.

- Écran “non calibrées” : liste prioritaire + raccourci batch calib.

S11 — Tests longs (24–72h)

- Endurance : vérifier pertes de SD, corruptions, dérives.

- Exploiter σ mesurée à la calibration comme indicateur qualité.

S12 — Packaging

- Procédure mise en service : adressage mux, câblage, checklist.

- “Release Candidate” + tag version. Livrable fin M3 : outil utilisable quotidiennement + dossier validation.

4) Risques & “garde-fous” (pour tenir les 3 mois)

Risque #1 : latence par commutation de canal

Votre sleep(0.08) par commutation doit devenir non bloquant / réduit / conditionnel, sinon 56 voies seront trop lentes.

Garde-fou : dès M1-S4, mesurez et fixez une cible (ex : tour complet overview < 1 s à 1 Hz).

Risque #2 : instabilités I²C (câbles, pull-ups, bruit)

À 56 modules, il faut prévoir du temps de debug hardware.

Garde-fou : ajout d’un écran diagnostic + logs d’erreurs par voie (S8–S10).

Risque #3 : calibration opérationnelle trop lourde

Sans persistance + batch, la mise en service devient pénible.

Garde-fou : calibration persistée S6 + batch S7.

5) Ce que je ferais faire au stagiaire aujourd’hui (checklist “Jour 1”)

- Lister ce qui est déjà “réutilisable tel quel” : UI framework, debouncers, logger SD, wizard calibration (concept), Welford σ.

- Créer une branche “multi-mux” et implémenter :

  - scan de toutes les adresses mux (0x70..0x77)

  - scan complet (mux_addr, ch) avec probe sur registre poids 0x10

- Modifier le CSV pour inclure mux_addr. (Aujourd’hui il n’y a que channel.)

Cible finale (à garder en tête)

- 56 balances max (7 × TCA9548A × 8 canaux)

- Identification stable de chaque balance : (mux_addr, channel)

- 2 modes de lecture :

  - Overview : toutes les balances, fréquence faible

  - Focus : 1 balance (ou petit groupe), fréquence élevée

- Calibration persistée, batchable

- Logging robuste SD et communication BLE

- UI exploitable en atelier

Architecture matérielle cible (inchangée à chaque étape)

| Élément | Final |
| --- | --- |
| Contrôleur | Wio Terminal |
| Bus maître | I²C 100 kHz |
| Multiplexeurs | TCA9548A (addr 0x70–0x77) |
| Balances | M5Stack Unit Mini Scales (I²C addr 0x26) |
| NB max | 7 mux × 8 canaux = 56 voies |

Chaque montée en charge ajoute simplement des mux, sans remise en cause du design.

Roadmap progressive avec jalons de validation

🔹 Étape 1 — 16 balances (Mois 1)

➡️ Preuve de faisabilité + refonte logicielle propre

Matériel

- ✅ 2 × TCA9548A (ex. 0x70, 0x71)

- ✅ Jusqu’à 16 Unit Mini Scales

Objectifs techniques

- Passer de 1 mux → N mux

- Passer de channel → (mux_addr, channel)

- Avoir un système stable et mesuré

Travaux à réaliser

1. Détection multi-mux

- Remplacer detect_tca_addr() par detect_tca_addrs()

- Scanner toutes les adresses 0x70..0x77, non plus la première trouvée

2. Inventaire des balances

- Boucle :

- pour chaque mux_addr

- pour channel 0..7

- tca_select(mux_addr, channel)

- probe registre poids (0x10 @ 0x26)

- Construction d’une table :

- ScaleID = (mux_addr, channel)

3. Refactor minimal des structures

- scales = [{id, MiniScale, calibrated, stats, errors…}]

- Impact :

  - UI

  - CSV log

  - calibration

4. Mesure performance

- Mesurer le temps réel :

  - sélection mux

  - sélection canal

  - lecture WEIGHT / ADC

- Remettre en cause le sleep(0.08) systématique (inacceptable à 50+)

✅ Jalon de validation V1 (GO / NO-GO)

- ✅ 12–16 balances détectées automatiquement

- ✅ Lecture stable pendant ≥ 1 h

- ✅ CSV contenant (mux_addr, channel, weight, adc)

- ✅ Temps d’un “tour overview” < 300 ms

🔹 Étape 2 — 32 balances (Mois 2)

➡️ Scalabilité + calibration exploitable

Matériel

- ➕ +2 TCA9548A (total 4 mux → 32 voies)

Objectifs techniques

- UI adaptée à liste longue

- Calibration persistée

- Gestion des erreurs

Travaux à réaliser

1. UI “overview paginée”

- Liste de 8–10 balances par écran

- Code couleur :

  - vert = calibrée

  - rouge = non calibrée

  - orange = erreur I²C

- Navigation joystick UP/DOWN/PRESS

2. Calibration persistée (indispensable)

- Fichier /sd/calibration.json ou .csv

- Clé = (mux_addr, channel)

- Stocker :

  - offset / tare

  - gain (gap)

  - mode 2pt / 3pt

  - σ (issu de Welford)

  - date / N échantillons

3. Batch calibration

- Sélection : “balances non calibrées”

- Assistant séquentiel

- Réutilisation intégrale de votre code avg + σ Welford

4. Robustesse

- Compteur d’erreurs par balance

- Retry intelligent

- Désactivation temporaire d’une voie instable

✅ Jalon de validation V2

- ✅ 32 balances actives

- ✅ Calibration sauvegardée / restaurée après reboot

- ✅ Batch calibration fonctionnelle

- ✅ Pas de freeze I²C sur 24 h de test

🔹 Étape 3 — 56 balances (Mois 3)

➡️ Industrialisation + endurance

Matériel

- ➕ +3 TCA9548A (total 7 → 56 voies)

Objectifs techniques

- Séparation overview vs focus

- Logging scalable

- Validation longue durée

Travaux à réaliser

1. Double mode d’acquisition

- Overview :

  - 0.5–1 Hz

  - toutes balances

- Focus :

  - 5–10 Hz

  - balance active (ou petit groupe)

2. Logging propre

- CSV :

- t, mux_addr, channel, weight_g, adc, flags

- Rotation automatique (par jour / par run)

- Flush maîtrisé (éviter usure SD)

3. Écran diagnostic

- Mux détectés

- Nombre de balances

- Erreurs I²C

- SD OK / KO

4. Tests d’endurance

- 24–72 h en continu

- Surveillance :

  - dérive

  - σ post-calibration

  - erreurs cumulées

✅ Jalon de validation V3 (final)

- ✅ 50–56 balances stables

- ✅ Logging continu 72 h

- ✅ Redémarrage sans perte calibration

- ✅ UI exploitable sans PC

📋 Plan d’action Jour 1 – Semaine 1

Jour 1–2

- Lire et commenter le script existant

- Comprendre :

  - TCA9548A

  - adresse 0x26

  - registres MiniScale

  - calibration Welford

  - logger SD

Jour 3–5

- Implémenter scan multi-mux

- Changer le CSV (mux_addr ajouté)

- Tester avec 2 mux only

👉 À la fin de la semaine 1, vous devez déjà avoir :

“Wio Terminal qui voit 2 mux + X balances, automatiquement, et loggue correctement”

✅ Conclusion (GO technique)

✅ Votre script actuel est une excellente base :

- le multiplexage,

- le probe actif,

- la calibration statistique,

- la structuration UI / log

sont exactement ce qu’il faut pour passer à 56 voies.

➡️ La montée progressive 16 → 32 → 56 est la bonne stratégie, avec :

- risque maîtrisé,

- visibilité intermédiaire,

- valeur livrée à chaque jalon.